| ОКП РБ 27.90.11.000 |  | МКС 11.180.99 |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
|  |  | Директор Учреждения реабилитации инвалидов по зрению «Центр успешного человека» |
|  |  | ___________________ М. Н. Антоненко |
|  |  | «_____» ___________________ 2018 г. |

Информаторы речевые- звуковые электронные с дистанционным управлением

###### Технические условия

###### ТУ BY 192584341.002-2018

Срок действия с                            до                           .

|  |  |  | РАЗРАБОТЧИК |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Специалист по адаптивным технологиям Учреждения реабилитации инвалидов по зрению «Центр успешного человека» |
|  |  |  | ____________________ А. В. Северин |
|  |  |  | «_____» ___________________ 2018 г. |

Содержание

Лист

1 Технические требования	4

1.1 Основные параметры и характеристики (свойства)	4

1.2 Конструктивно-технические требования	4

1.3 Требования прочности и устойчивости к внешним воздействующим факторам	4

1.4	Требования надежности	5

1.5	Комплектность	5

1.6	Маркировка	5

1.7	Упаковка	6

2	Требования безопасности	6

3	Правила приемки	6

3.1 Общие положения	6

3.2 Порядок проведения испытаний	7

4	Методы контроля	9

4.1 Общие положения	9

4.2	Методы оценки соответствия основным параметрам и характеристикам	9

4.3	Методы оценки соответствия конструктивно-техническим требованиям	10

4.4	Методы испытаний на соответствие требованиям прочности и устойчивости к внешним воздействующим факторам	10

4.5	Методы проверок и испытаний на соответствие требованиям надежности	11

4.6	Проверка комплектности	11

4.7	Проверка маркировки	11

4.8	Проверка упаковки	11

4.9	Методы проверок параметров безопасности	11

5	Транспортирование и хранение	11

6	Указания по эксплуатации	12

7	Гарантии изготовителя	12

Приложение А (обязательное) Перечень ссылочных документов	13

Приложение Б (обязательное) Перечень контрольно-измерительной аппаратуры и вспомогательного оборудования, применяемых при испытаниях	14

Приложение В (обязательное) Схема проверки на соответствие требованиям 1.1.2-1.1.6	15

# Настоящие технические условия (далее по тексту - ТУ) распространяются на информаторы речевые – звуковые электронные с дистанционным управлением (далее по тексту – информатор). Информатор относится к средствам информирования звуковыми сигналами, воспринимаемыми слухом, предназначенным людям с дефектами зрения, облегчающим им ориентацию и безбарьерность в среде обитания.

Информатор обеспечивает обмен информацией по каналам 
Bluetooth v4/2 BR/EDR and BLE Specification.

Информатор производит обмен данными по каналам Bluetooth со смартфонами на базе Android 5.0, IOS 10.2 и выше.

Радиус действия информатора по каналам Bluetooth, м, не менее: - вне зданий и сооружений – 25; - для внутренних помещений – 5.

Перечень ссылочных документов приведен в приложении А (таблица А.1).

Пример записи информаторе при заказе:

Информатор речевой – звуковой электронный с дистанционным управлением 
ТУ BY 192584341.002-2018»:

- исполнение «А» - электропитание информатора осуществляться от источника питания постоянного тока напряжением от 10 до 28 В;

- исполнение «Б» - электропитание информатора осуществляться от источника питания переменного тока напряжением от 187 до 242 В.

# Технические требования

## Основные параметры и характеристики (свойства)

    - Информатор должен соответствовать требованиям настоящих ТУ и комплекта конструкторской документации (далее по тексту – КД) согласно МЕШЛ.464512.001.

    - Электропитание информатора должно осуществляться от источника питания:

а) постоянного тока напряжением от 10 до 28 В- исполнение «А»;

б) переменного тока напряжением от 187 до 242 В- исполнение «Б».

    - Ток, потребляемый информатором, должен быть не более:

а) 0,5 А - исполнение «А»;

б) 0,04 А- исполнение «Б».

    - Мощность, потребляемая информатором от источника питания должна быть не более:

а)  6,1 ВА - исполнение «А»;.

б) 9,7 ВА - исполнение «Б».

    - Информатор должен обеспечивать воспроизведение звукового сигнала, длительностью не менее 2с.

    - Информатор должен обеспечивать обмен информацией по каналам Bluetooth.

## Конструктивно-технические требования

1.2.1 Конструкция информатора должна соответствовать сборочным чертежам МЕШЛ.464512.001СБ (далее по тексту – СБ).

1.2.2 Качество сборки информатора должно соответствовать КД.

1.2.3 Наружные поверхности информатора не должны иметь дефектов, ухудшающих их эксплуатационные свойства или внешний вид.

1.2.4 Габаритные и установочные размеры информатора должны соответствовать значениям, указанным в СБ.

1.2.5 Масса информатора должна быть не более 0,35кг.

1.2.6 Материалы и комплектующие изделия, применяемые при изготовлении информатора, должны соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов (ТНПА).

1.2.7 Конструктивное исполнение информатора должно обеспечивать степень защиты оболочкой IP56 в соответствии с ГОСТ 14254.

1.2.8 Эксплуатационные документы, поставляемые с информатором, должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 2.601. Информатор должен соответствовать эксплуатационной документации.

## 1.3 Требования прочности и устойчивости к внешним воздействующим факторам

    - Информатор должен быть прочным к синусоидальной вибрации с параметрами, установленными СТБ 1402.

    - Информатор должен быть прочным к воздействию одиночных механических ударов с параметрами, установленными СТБ 1402.

1.3.3 Информатор должен сохранять конструкцию, внешний вид и работоспособность в процессе и после воздействия на них климатических факторов –по группе III СТБ 1402.

1.3.4 Информатор в упаковке при транспортировании должны быть прочными к воздействию механических факторов по группе III СТБ 1402.

## Требования надежности

    - Средний срок службы информатора должен быть не менее 5 лет.

## Комплектность

1.5.1 Информаторы при поставке должны быть укомплектованы:

– информатор – 1 шт;

– руководство пользователя – 1 шт.

## Маркировка

1.6.1 Маркировка информатора должна выполняться в соответствии с требованиями КД, СТБ 1402, ГОСТ 28594.

На каждом информаторе должны быть нанесены:

- товарный знак изготовителя;

- наименование информатора;

- заводской номер по системе нумерации изготовителя;

- месяц и год выпуска;

- обозначение настоящих ТУ.

- код степени защиты оболочкой в соответствии с ГОСТ 14254;

1.6.2 Способ маркировки должен обеспечивать её четкость и сохранность в течение всего срока службы информатора.

## Упаковка

    - Потребительская упаковка информатора, а также материалы, применяемые при упаковывании, должны соответствовать требованиям ГОСТ 28594.

    - При упаковывании в потребительскую упаковку информатор должен быть укомплектован в соответствии с комплектом поставки.

    - Транспортирование информатора осуществляется в потребительской упаковке.

# Требования безопасности

2.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током информатор должен соответствовать классу:

а) III по ГОСТ 12.2.007.0- исполнение «А»;

б) II по ГОСТ 12.2.007.0- исполнение «Б».

# Правила приемки

## 3.1 Общие положения

3.1.1 Для проверки соответствия информатора требованиям настоящих ТУ и их приемки устанавливаются следующие виды испытаний:

- приемо-сдаточные (далее по тексту – ПСИ);

- периодические (далее по тексту – ПИ);

- типовые (далее по тексту – ТИ).

3.1.2 ПСИ, ПИ и приемка информатора проводятся в соответствии с требованиями, установленными ГОСТ 15.309.

3.1.3 ТИ проводятся в соответствии с требованиями, установленными в приложении А ГОСТ 15.309.

3.1.4 Перечень контрольно-измерительной аппаратуры и вспомогательного оборудования, применяемых при испытаниях, приведен в приложении Б (таблица Б.1).

3.1.5 В процессе проверки параметров информатора необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в ГОСТ 12.3.019 и эксплуатационной документации контрольно-измерительной аппаратуры, вспомогательного оборудования и испытываемого информатора.

## 3.2 Порядок проведения испытаний

3.2.1 Состав и последовательность ПСИ и ПИ информатора приведены в таблице 2.

3.2.2 ПИ проводят один раз в три года на информаторах, прошедших ПСИ.

3.2.3 ПИ подвергаются три экземпляра информатора.

3.2.4 При ПСИ и ПИ испытываемые экземпляры информатора подвергаются сплошному контролю.

3.2.5 Повторные ПИ (при их необходимости) проводят на удвоенном числе информаторов в полном объеме ПИ.

3.2.6 Результаты ПСИ оформляют протоколом, форма которого определяется изготовителем.

3.2.7 Результаты ПИ оформляют актом в соответствии с формой 2 приложения В 
ГОСТ 15.309.

3.2.8 Результаты ТИ оформляют актом в соответствии с формой 3 приложения В 
ГОСТ 15.309, к которому прилагают протоколы ТИ, подтверждающие возможность изготовления информаторов с внесенными изменениями.

3.2.9 Принятыми считают информаторы, которые выдержали ПСИ, промаркированы, укомплектованы и упакованы в соответствии с требованиями КД и на которые оформлены документы, удостоверяющие приемку.

3.2.10 Принятые информаторы подлежат сдаче на ответственное хранение.

3.2.11 информаторы, прошедшие ПИ, подлежат использованию.

Таблица 1

| Наименование испытаний и проверок | Вид испытаний |  | Номер пункта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПСИ | ПИ | технических требований | методов контроля |
| 1 Проверка комплектности | + | - | 1.5.1 | 4.6.1 |
| 2 Проверка соответствия информатора КД | + | - | 1.1.1, 1.2.1-1.2.4 | 4.3.1 |
| 3 Проверка электропитания информатора | + | + | 1.1.2 | 4.2.1 |
| 4 Проверка потребляемого тока | + | + | 1.1.3 | 4.2.1 |
| 5 Проверка потребляемой мощности | + | + | 1.1.4 | 4.2.2 |

Продолжение таблицы 1

| 6 Проверка воспроизведения звукового сигнала | + | + | 1.1.5 | 4.2.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 Проверка обмена информацией по каналам Bluetooth | + | - | 1.1.6 | 4.2.1 |
| 8 Проверка массы | - | + | 1.2.5 | 4.3.2 |
| 9 Требования к материалам и комплектующим изделиям | + | - | 1.2.6 | 4.3.3 |
| 10 Проверка степени защиты оболочкой | - | - | 1.2.7 | 4.3.4 |
| 11 Проверка качества эксплуатационной документации | + | - | 1.2.8 | 4.3.5 |
| 12 Испытание на прочность к воздействию синусоидальной вибрации | - | - | 1.3.1 | 4.4.1 |
| 13 Испытание на прочность к воздействию одиночных механических ударов | - | - | 1.3.2 | 4.4.2 |
| 14 Испытание на прочность к воздействию: а) пониженной температуры среды; б) повышенной температуры среды; в) повышенной влажности | - | - | 1.3.3 | 4.4.3-4.4.5 |
| 15 Испытания на транспортирование | - | - | 1.3.4 | 4.4.6 |
| 16 Испытания на надежность | - | - | 1.4.1 | 4.5.1 |
| 17 Проверка маркировки | + - | - + | 1.6.1 1.6.2 | 4.7.1 4.7.2 |
| 18 Проверка упаковки и ее маркировки | + | - | 1.7.1-1.7.3 | 4.8.1 |
| 19 Проверка класса информатора по способу защиты человека от поражения электрическим током | - | + | 2.1 | 4.9.1 |

Примечания 1 Знак «+» означает, что проверку проводят, знак «–» - не проводят. 2 Проверку по пункту 8 проводит БТК изготовителя при поступлении партии комплектующих изделий и материалов. 3 Проверку по пунктам 9, 11- 14 проводят при постановке на производство и при необходимости на типовых испытаниях.

# Методы контроля

## 4.1 Общие положения

4.1.1 Испытания информаторов и измерение их параметров проводят в нормальных климатических условиях, кроме испытаний на устойчивость к климатическим воздействиям, оговоренных в настоящих ТУ.

Характеристика нормальных климатических условий испытаний:

- температура воздуха – от плюс 15 до плюс 35 °С;

- относительная влажность воздуха – от 45 до 80 %;

- атмосферное давление – от 84,0 до 106,7ּкПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

4.1.2 Испытательные режимы при проведении испытаний на воздействие внешних воздействующих факторов устанавливаются и поддерживаются в соответствии с ГОСТ 15150.

## Методы оценки соответствия основным параметрам и характеристикам

4.2.1 Для проверки соответствия информатора требованиям 1.1.2 - 1.1.4 необходимо собрать схему, указанную на рисунке В.1 в Приложении В.

4.2.1.1 Для проверки соответствия информатора исполнения «А» требованиям 1.1.2 — 1.1.6 на источнике питания G1 необходимо установить напряжение 10 В и включить источник питания. Необходимо установить в смартфон на базе Android 5.0, IOS 10.2 и выше программу BuzzPoint и запустить ее. Из списка доступных информаторов выберите нужный. Информатор должен подать звуковой сигнал. При помощи секундомера необходимо измерить длительность сигнала. Потребляемый ток необходимо измерить в момент включения звукового сигнала. Повторить проверки при напряжении источника питания G1 28 В.

4.2.1.2 Для проверки соответствия информатора исполнения «Б» требованиям 1.1.2 — 1.1.6 повторите выполнение пункта 4.2.1.1 установив напряжение 187 В на источнике питания G1. Повторить проверки при напряжении источника питания G1 242 В.

    - Для проверки потребляемой мощности на соответствия информатора требованиям 1.1.4 проводят расчетным путем.

Мощность, потребляемая информатором, рассчитывается по формуле:

P=U*I,                                                                          (1)

где U - выходное напряжение источника питания, В;

I - ток потребления прибора от источника питания, А.

Расчет мощности проводится для значения тока, полученного при проведении измерений по п. 4.2.1.

## Методы оценки соответствия конструктивно-техническим требованиям

4.3.1 Проверку соответствия информатора КД (1.1.1, 1.2.1 – 1.2.4) проводят в процессе производства и приемки внешним осмотром и сличением с КД, определением в установленных местах наличия маркировки, а также измерением размеров штангенциркулем ШЦ 0-500 (класс точности 0,1), или аналогичным, не уступающим по параметрам.

4.3.2 Проверку соответствия массы информатора требованиям 1.2.5 проводят взвешиванием на весах электронных тензометрических Т30В1ЖА-8 с погрешностью измерения не более 3 %, или аналогичных, не уступающих по параметрам.

4.3.3 Соответствие требований к материалам и комплектующим изделиям по 1.2.6 проверяют по ТНПА и сопроводительной документации на материалы и комплектующие изделия, используемые для изготовления модуля.

4.3.4 Проверку степени защиты оболочкой информаторов на соответствие требованиям 1.2.7 проводят в соответствии с ГОСТ 14254.

4.3.5 Проверку соответствия эксплуатационных документов информатора требованиям 1.2.8 проводят их внешним осмотром на соответствие требованиям 
ГОСТ 2.601 и сличением с информатором.

## Методы испытаний на соответствие требованиям прочности и устойчивости к внешним воздействующим факторам

4.4.1 Испытание информатора на прочность к воздействию синусоидальной вибрации на соответствие требованиям 1.3.1 проводят в соответствии с п. 8.13 
СТБ 1402.

4.4.2 Испытание информатора на прочность к воздействию одиночных механических ударов на соответствие требованиям 1.3.2 проводят в соответствии с п. 8.15 СТБ 1402.

4.4.3 Испытание информатора на прочность к воздействию пониженной температуры среды на соответствие 1.3.3 а) проводят в соответствии с п. 8.19 СТБ 1402.

4.4.4 Испытание информатора на прочность к воздействию повышенной температуры среды на соответствие требованиям 1.3.3 б) проводят в соответствии п. 8.18 СТБ 1402.

4.4.5 Испытание информатора на прочность к воздействию повышенной влажности на соответствие требованиям 1.3.3 в) проводят в соответствии с п. 8.21 
СТБ 1402.

4.4.6 Испытание информатора в упаковке на прочность к воздействию механико-динамических нагрузок, соответствующих условиям транспортирования (1.3.4), проводят в соответствии с п. 8.17 СТБ 1402.

## Методы проверок и испытаний на соответствие требованиям надежности

    - Соответствие срока службы по 1.4.1 определяют по данным эксплуатации, получаемым от потребителя.

## Проверка комплектности

    - Проверку комплектности информатора на соответствие требованиям 1.5.1 проводят сличением действительной комплектности предъявляемого информатора с КД.

## Проверка маркировки

4.7.1 Проверку маркировки информатора на соответствие требованиям 1.6.1 проводят в процессе производства и приемки осмотром и сличением с КД.

4.7.2 Проверку качества маркировки информатора на соответствие требованиям 1.6.2 проводят протиранием маркировки вручную в течение 15 с лоскутом ткани, смоченным в воде (на одном образце), и лоскутом ткани, смоченным в бензине (на другом образце).

## Проверка упаковки

4.8.1 Проверку упаковки информаторов на соответствие требованиям 1.7.1 – 1.7.3 проводят визуальным осмотром и сличением упаковки с КД. Одновременно проверяют соблюдение правил упаковки, предусмотренных КД.

## Методы проверок параметров безопасности

    - Проверку информатора на соответствие требованиям 2.1 проводят сличением примененных средств защиты с требованиями класса по ГОСТ 12.2.007.0.

# Транспортирование и хранение

5.1 Принятые и упакованные в соответствии с 1.7 информаторы должны храниться в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80 % при температуре 25 °С (группа хранения 1 по ГОСТ 15150).

5.2 Транспортирование информаторов должно осуществляться в потребительской упаковке любым видом крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Условия транспортирования – очень легкие (ОЛ) по ГОСТ 23216.

5.3 Транспортирование информаторов должно осуществляться при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности не более 98 % (при температуре 35 °C и менее).

# Указания по эксплуатации

  - Эксплуатация информатора должна проводиться в соответствии с руководством по эксплуатации АКБС.425511.015 РЭ.

  - Информатор рассчитан на эксплуатацию при:

- температуре воздуха от минус 30 до плюс 40 °С;

- атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа;

- относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре плюс 25 °С.

# Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества информатора требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес с момента ввода в эксплуатацию (при условии ввода в эксплуатацию не позднее 6 мес со дня приобретения).

# Приложение А

(обязательное)

# Перечень ссылочных документов

Таблица А.1

| Обозначение | Номер пункта, подпункта |
| --- | --- |
| СТБ 1402-2003 | Введение, 1.3.1-1.3.4, 1,6.1, 4.4.1-4.4.6 |
| ГОСТ 2.601-2013 | 1.2.8, 4.3.5 |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | 2.1, 4.9.1 |
| ГОСТ 12.3.019-80 | 3.1.5 |
| ГОСТ 15.309-98 | 3.1.2, 3.1.3, 3.2.7, 3.2.8 |
| ГОСТ 1145-80 | 1.5.1 |
| ГОСТ 14254-96 | 1.2.7, 1.6.1, 4.3.4 |
| ГОСТ 15150-69 | 4.1.2, 5.1 |
| ГОСТ 23216-78 | 5.2 |
| ГОСТ 28594-90 | 1.6.1, 1.7.1 |

# Приложение Б

(обязательное)

# Перечень контрольно-измерительной аппаратуры

# и вспомогательного оборудования, применяемых при испытаниях

Таблица Б.1

| Наименование и тип средств измерения и контроля | Класс точности | Количество |
| --- | --- | --- |
| # Весы электронные тензометрические Т30В1ЖА-8 | # Согласно паспорту | # 1 |
| # Источник питания постоянного тока Б5-71/1 | # Согласно паспорту | # 1 |
| # Прибор электроизмерительный комбинированный Ц4352-М1 | # 1,5 – 2,5 | # 1 |
| # Секундомер механический СОПпр-2б-2-000 | # 3,0 | # 1 |
| # Штангенциркуль ШЦ 0-500 | # 0,1 | # 1 |
| Примечание - Допускается использование других средств измерений и испытаний, обеспечивающих необходимую точность измерений. |  |  |

# Приложение В

# (обязательное)

# Схема проверки на соответствие требованиям 1.1.2-1.1.6

Рисунок В.1 – для исполнения «А»

Рисунок В.2 – для исполнения «Б»

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (стра-ниц) в докум. | Номер докум. | Входящий номер сопроводительного докум. и дата | Подп. Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме-нен-ных | заме-нен-ных | новых | анну-лиро-ван-ных |  |  |  |  |
| 1 | Тит.л | 3-6, 9,15 |  |  |  | МЕШЛ.1 |  | 10.05.2015 |